SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Temat :                „Rozbudowa i modernizacja bazy administracyjno – 

                             turystyczno – kulturalnej i pożarniczej w Łękawicy”.  

Nazwa i adres

Zamawiającego :  Urząd Gminy

                             34 – 321 Łękawica

                             Ul. Wspólna 24

Obiekt :                Urząd Gminy w Łękawicy

Kody CPV :         Roboty budowlane w zakresie budowy nowych

                             obiektów budowlanych, roboty ziemne

Autor :                 mgr inż. arch. Andrzej Sander

Łękawica, lipiec 2007 r. 

ZAKRES OPRACOWANIA

I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST)

II. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST).

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia :

          Nazwa inwestycji :      Rozbudowa i modernizacja bazy administracyjno – 

                                               turystyczno – kulturalnej i pożarniczej w Łekawicy.

          Lokalizacja :                Łękawica  ul. Wspólna 24

          Rodzaj inwestycji :      Budowa nowego obiektu.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego :

1.2.1  Zamawiający :               URZĄD GMINY

                                                34 – 321 ŁĘKAWICA

                                                UL. WSPÓLNA 24

1.2.2 Instytucja finansująca inwestycję :

                                                URZĄD GMINY

                                                34 – 321 ŁĘKAWICA

                                                UL. WSPÓLNA 24 

1.2.3  Wykonawca :                po rozstrzygnięciu przetargu

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa i modernizacja bazy administracyjno – turystyczno – kulturalnej i pożarniczej w Łękawicy projektowana na działkach nr ewid. : 1646, 1648,1650, 1653, 1654, 1638, 1645, 1647, 1649, 1651, 1656 w Łękawicy. 

Całośc projektowanej rozbudowy i modernizacji połączona jest funkcjonalnie z głównym budynkiem Gminy.

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót :

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych :

· Projekt budowlany w/w obiektu

· Przedmiar robót i kosztorys szczegółowy.

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych :

· Ogólna specyfikacja techniczna

· Szczegółowa specyfikacja techniczna – roboty przygotowawcze i budowlane.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KOD W/G CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZ. OGÓLNA

„Rozbudowa i modernizacja bazy administracyjno – turystyczno – kulturalnej i pożarniczej w Łękawicy”. 

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

1.2.Zakres stosowania ST

1.3.Zakres Robót objętych ST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

6.3. Certyfikaty i deklaracje

6.4. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7.4.Wagi i zasady ważenia

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2. Odbiór częściowy

8.3. Odbiór ostateczny Robót

8.4. Odbiór pogwarancyjny

8.5. Podstawa płatności

8.5.1.Ustalenia Ogólne

8.5.2.Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

AS-GOR 
1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna – częśc ogólna odnosi się do wspólnych wymagań

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych z „Rozbudową i modernizacją bazy administracyjno – turystyczno – kulturalnej i pożarniczej w Łękawicy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robót objętych ST oraz normy wykonawstwa i odbioru

Wymagania wykonawcze należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi

robotami budowlanymi.

A. ROBOTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

A.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

- ogrodzenie terenu budowy

- wykonanie podjazdu dla ciężkiego sprzętu

- wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego na plac budowy

- oznakowanie terenu.

A.2. ROBOTY BUDOWLANE 

- roboty ziemne

- wykonanie wymiany gruntu o niskiej nośności na chudy beton

- betonowanie ław fundmentowych i stóp pod słupy

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej

- ułożenie opasek drenacyjnych

- murowanie ścian piwnic z bloczków ceramicznych

- wykonanie stropów piwnic 

- wykonanie izolacji poziomej

- murowanie ścian parteru

- betonowanie nadproży, podciągów, belek

- wykonanie stropów i klatki schodowej

- murowanie ścian piętra

- wykonaie filarów kominowych

- wykonanie stropów, belek, podciągów, nadproży i wieńców żelbetowych

- wykonanie ścian kolankowych i konstrukcyjnych poddasza

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej z pokryciem dachówką

- wykonanie filarów kominowych

- montaż stolarki okiennej

- tynki wewnętrzne

- wykonanie izolacji i wylewek

- montaż ścianek działowych i stolarki drzwiowej

- wykonanie tynków zewnętrznych

- układanie glazury i okładzin ściennych i podłogowych

- roboty malarskie

- montaż urządzeń sanitarnych

I.3. ROBOTY INSTALACYJNE

- wykonanie instalacji wod.-kan.

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie instalacji przeciwpożarowej – hydranty wewnętrzne.

Z.4. ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

- wykonanie podjazdów i chodników z kostki brukowej

- wykonanie osadnika szczelnego na ścieki

- wykonanie ogrodzenia
– zagospodarowanie dziedzińców- zieleń i mała architektura.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.4.2. Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona

przez zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów

podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych

spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji

Projektowej.

1.4.9. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego objektu lub

modernizacja/przebudowa istniejącego połączenia.

1.4.10. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.11. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.12. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

1.4.13. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności

technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych

funkcji techniczno-użytkowych.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT :

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawarta w następujących tomach:

Tom 0 dokumenty formalno-prawne

Tom I projekt budowlany – architektura i zagospodarowanie terenu częsc opisowa + rysunki

Tom II projekt budowlany – konstrukcje 

Tom III instalacja wod.-kan.

Tom IV instalacja elektryczna

Tom V instalacja cenetralnego ogrzewania

Tom VI specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Tom VII przedmiar robót 

Tom VIII kosztorys inwestorski.

1.5.2.2. Przetargowa dokumentacja – przedmiar + specyfikacja. 

1.5.2.3.Dokumentacja, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu – PT +

przedmiar + kosztorysy ofertowe

1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej

dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich

ważności wymieniona w Podklauzuli 2.3 Warunków Kontraktu:

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia

uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu

działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

a)Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

b)Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i właścicieli (użytkowników ) tych urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY:

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, dopuszczenia oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (lub Projektanta).

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru .

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora dokumentacji o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i autora dokumentacji.

3. SPRZĘT :

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót,; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Umową.

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska niego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT :

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT :

Zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt..

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT :

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienia jakości w trakcie wykonywania Robót i

wykorzystanie w pełni swych możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przygotuje program zapewnienia jakości .

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do zapewnienia jakości Robót.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą  lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji

Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

(2) Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie którego kolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru.

8.ODBIÓR ROBÓT :

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, atestów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót

uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru

ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

- Deklaracje zgodności , atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych

robót właścicielom urządzeń.

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

8.5.PODSTAWA PŁATNOŚCI :

8.1 Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

8.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w

Specyfikacji Technicznej S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z

późniejszmi zmianami).

NORMY BRANŻOWE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-64/B-03003 Mury z kamienia naturalnego. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-11202 Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty posadzkowe zewnętrzne i

wewnętrzne.

PN-B-11205 Materiały kamienne. Elementy kamienne; stopnie monolityczne i okładziny

stopni.

PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.

PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne.

PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne.

PN-B-12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do ścian działowych.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku- Opór cieplny i współczynnik

przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

PN-81/B-03150/00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Postanowienia ogólne.

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Materiały.

PN-81/B-03150/02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150/03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Złącza.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonywanie.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancja w budownictwie.

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-3264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężynowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowe.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i

sprężone.

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obc.

technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia

pojazdami.

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.Zmiany1

Bl 11-12/72 poz. 139

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zmiany 1 Bl 5/77 poz. 34

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany1 DZ 21/73

poz. 61

PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -

szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych

blaszanych

PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych

PN-89/B-01022 Schody stałe. Określenia i podział

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmiany1 Bl 3/71 poz. 31;

2 Bl 3/83 poz. 16

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i

żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Poprawki

1 Bl 5-6/89 poz. 45

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego

porowatego. Wymagania i badania

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. Zast. część przez

PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2.1a

PN-ISO 6240:1998 Właściwości użytkowe w budownictwie. Zawartość i układ norm

PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich

opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględniane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady

użytkowania konserwacji i napraw

PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w budownictwie.

Postanowienia ogólne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2

PN-92/Z-04226.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości poszczególnych

substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczeń. Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydzielających się z materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie, zawierających bitumy i ich pochodne chlorowane metodą chromatografii gazowej z użyciem kolumn kapilarnych

PN-75/B-01420 Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach i

planach

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo obliczeniowe zewnętrzne

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.Wymagania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów

ciepłowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i

urządzeń. Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie ciepłej wody użytkowej. Wymagania

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar ważniejszych

wielkości.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na

rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych

ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli (chlorku winylu) i polietylenu.

PN-77/B-75700/00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne

wymagania i badania.

PN-85/B-75700/01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki

spłukujące. Wspólne wymagania i badania.

PN-77/B-75700/02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory

spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania.

PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe

piwniczne.

PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe

podłogowe.

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania

PN-81/M-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i bateria mieszające. (Wielkość

nominalna ½) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,5MPa (0,5 bara).

Ogólne wymagania techniczne.

PN-73/M-75109 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór przelotowy podtynkowy

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i

zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i

wannowe stojące.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące

jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.

PN-89/M-75178/05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178/06 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.

PN-73/M-75176 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory spłukujące.

PN-73/M-75177 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory kątowe.

PN-85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178/01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-89/M-75178/02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i

zlewozmywaków.

PN-79/M-75178/03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfon do pisuaru.

PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące

ciśnieniowe

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.

PN-74/M-75204 Armatura domowej sieci gazowej. Złączki do węży.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe,

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką

do węży.

PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe.

PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przepływowe kątowe.

PN-67/M-75235 Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne.

PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki spustowe mosiężne

PN-69/M-75237 Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki wypływowe

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na

rysunkach

NORMY BRANŻOWE I WYTYCZNE WYKONAWSTWA I ODBIORU :

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne

PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-06250 Beton zwykły

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

PN-85/B-01705 Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia.

PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów

ściekowych

PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

PN-87/H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasa A

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasy B,C,D

PN-88/H-74080/01 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.

Wymagania i badania.

PN-88/H-74080/02 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa A

PN-88/H-74080/03 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa B

PN-88/H-74080/04 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

PN-88/H-74080/05 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Ramka

dystansowa

PN-63/H-74085 Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,

badania typu i znakowanie.

PN-63/M-74084 Armatura przemysłowa. Kaptury żeliwne do zasuw i hydrantów

PN-63/M-74085 Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów.

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa

PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie

nastepujących tomów:

Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950

Warszawa, ul. Filtro

Tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal”, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Tom III - „Konstrukcje stalowe” – opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo – Projektowy

Konstrukcji Metalowych „Mostostal”, 00-926 Warszawa, ul. Krucza 20/22

Tom V - „Instalacje elektryczne” – opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Instalacji i urządzeń Elektrycznych w Budownictwie „Elektromontaż”, 02-691 Warszawa, ul.

Obrzeźna 3

7. Dokumenty przetargowe

8. Umowa, warunki Kontraktu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY  KOD wg CPV 45100000-8

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu pod rozbudowę i modernizację bazy administracyjno – turystyczno – kulturalnej i pożarniczej w Łekawicy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę w/w obiektu.

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośc ich wykonania, zgodnośc z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zgłosi ten fakt właściwemu organowi na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z art. 30  Ustawy 1 Prawo budowlane).

2. MATERIAŁY
Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiałów zaplanowanych do użycia do prac budowlanych Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o szczegółach takich jak : źródło nabycia, miejsce produkcji lub zamówienia tych materiałów oraz powinien przedstawic wszystkie niezbędne certyfikaty oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Próbki materiałów i produktów powinny by dostarczone przez Wykonawcę aby sprawdzic i przedstawic ich właściwości. Rezultaty tych badań będą podstawą akceptacji jakości partii towaru.

Wykonawca powinien zabezpieczyc tymczasowo przechowywane materiały aż do czasu ich użycia i chronic przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego przechowywania materiałów powinny znajdowac się na terenie budowy w wyznaczonym przez Inspektora nadzoru miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej.

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Sprzęt budowlany powinien odpowiadac pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Do wykonania robót przygotowawczych przewiduje się użycie następującego sprzętu :

· młot udarowy pneumatyczny

· łom

· łopaty 

· taczki

· kilofy

· młoty ręczne

· przecinaki

· piła ręczna

· kątówka

· zestaw acetylenowo – spawalniczy 

· rusztowanie

· dźwig samojezdny

· koparko – ładowarka

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej.

Do transportu należy użyc następujących środków transportu :

· samochód dostawczy

· samochód ciężarowy.

5. WYKONANIE ROBÓT :

5.1 Ogólne zasady wykonania róbót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przystąpienie do wykonania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3 Wykonanie robót

5.3.1 Teren budowy. Zaplecze budowy.

Wykonawca powienien zorganizowac i zabezpieczyc teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca powienien dostarczyc i zainstalowac tablice informacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powinien utrzymac tablice w dobrym stanie podczas trwania kontraktu.

Pomieszczenia zaplecza budowy powinny byc rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien dostarczyc, zainstalowac i utrzymac a po zakończeniu budowy usunąc tymczasowe biura, magazyny, warsztaty, szatnie, sanitariaty. Podłączenie obiektów zaplecza możliwe będzie do istniejących sieci na terenie inwestycji. 

Plan zagospodarowania terenu budowy powinien byc zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza budowy ponosi Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.

5.3.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy :

· teren ogrodzic i oznakowac strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP, ogrodzenie powinno byc szczelne, zamykane i uniemożliwiac dostęp na teren budowy osobom do tego nie powołanym

· zasilic teren budowy w niezbędne media : energia elektryczna, woda

· wykonac drogę dojazdową oraz drogi montażowe na placu budowy z płyt betonowych

· zapewnic oswietlenie terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

Wyniki badań powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.

7. OBMIAR

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2 Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

8.2 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad w/g punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.3 Odbiór robót powinien byc potwerdzony protokołem, który powinien zawierac co najmniej ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwośc ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

8.4 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1 Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami ( jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9. 11. 2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157)

Rozporządzenie Ministra Infrstruktury z dnia 6. 02. 2003 r. w sprawie warunków  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 WYKONANIE WYKOPÓW- ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH

III-IV KATEGORII WYKOPY KOD wg CPV 4512 0000-4

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru wykopów w gruntach III-IV kategorii

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i wykonawczy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie

remontu nawierzchni placów i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat.III-IV.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

Podział gruntów na kategorie po względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości

gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Ogolnej.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania wykopu powinien wykazać się możliwością korzystania z

następującego sprzętu :

– dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera, do wykonania i wyprofilowania

wykopów,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej pkt. 4.

4.2. Transport

Ziemię z wykopów można przewozić dowolnymi środkami transportu .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

5.1.1 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Specyfikacji Ogólnej pkt.3.

5.1.2. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót- wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do miejsca wykonania wykopu .

5.1.3. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym.

5.1.4.Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej.

5.1.5. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na

miejsce wskazane przez Zamawiającego miejsce.

5.1.6. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.

5.1.7. Roboty ziemne wykonywac pod nadzorem użytkowników urządzeń podziemnych a zwłaszcza Z. E.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność wykonania wykopów

6.3. Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono Specyfikacji Ogolnej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania Ogólne pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac jest załączony do Dokumentacji

Przetargowej przedmiar robót.

Jednostka obmiarową dla wykopów jest 1m3 ( metr sześcienny)

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

2.PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3.PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

4.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

AS-GOR S.C.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE KOD wg CPV 45211350-7

1. PRZEDMIAR I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIACJI

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i

żelbetowych:

- fundamenty

- stropy

- nadproża

- schody wewnętrzne i zewnętrzne

- wieńce opskowe

- belki i podciągi

- trzpienie żelbetowe

- wylewki posadzek.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem

elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układnie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi by zgodna z zasadami

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

- harmonogram i kolejność prac betonowych

- rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy,

- skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,

- świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów

przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego wyboru

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o

swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy

rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe

materiały do budowy szalunków – zgodnie z pkt 5ST

2.2.2. Płyty deskowania:

- sklejka

- w miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe

- łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej

długości, nie posiadające elementów pozostawiających powierzchni betonu otworów o

średnicy większej niż 25 mm.

2.2.3. Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w

reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się

nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do

deskowania.

2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający

Kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz

temperaturz zapłonu wyższej od 1500C , w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie.

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa.

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII,

18G2. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN84/B-03264 oraz

Dokumentacji Projektowej i ST.

2.3.2. Elektrody spawalnicze.

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiały pomocnicze.

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, czarnego średnicy 1,6 mm miękki.

Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.

2.4. Składniki mieszanki betonowej.

2.4.1. Cement.

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować

żadnych materiałów zamiennych:

- cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005

- cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda.

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu zasad, związków organicznych innych

substancji zabronionych w PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo.

a) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie

powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i

dokładnie przepłukane.

b) Kruszywo drobnoziarniste.

Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy

używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.

c) Kruszywo grube (2-96 mm):

należy używać żwiru naturalnego , mieszanki żwiru i łamanego żwiru , łamanych

kamieni lub mieszanki tych materiałów zawierających nie więcej niż 15% płaskich bądź

wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości ). Frakcje o uziarnieniu

mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.

d) Mrozoodporność kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu.

W miar potrzeby w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosownie domieszek

środków i dodatków do betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować

zgodnie z zaleceniami laboratorium.

2.5. Składowanie materiałów na placu budowy.

Musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód

opadowych. Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub

wielowarstwowo.

Cement, materiały izolacyjne oraz inne elementy drobne należy składować w zamkniętym

magazynie.

Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego

asortymentów.

2.6. Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępując do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych zastosuje sprzęt

gwarantujący właściwą jakość robót.

3.1. Sprzęt niezbędny do wykonania robót

wg uznania Wykonawcy

3.2. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

- wciągarkę ręczną

- wciągarkę mechaniczną

- samochód skrzyniowy z dłużycą

- samochód samowyładowczy

- betoniarki

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiałów:

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w

skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek , transport i rozładunek materiałów należy

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ..

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP .

Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy

- samochód dostawczy

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w

czasie ruchu pojazdu.

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: segregacji składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace wstępne.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

5.2. Szalunki:

5.2.1. Wykonanie deskowań:

- przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność wymiarów z z

rysunkami,

- należy dopasowywać połączenia szalunków, ilość połączeń należy ograniczyć do minimum,

- na wszystkich wysuniętych eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt

deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową

- przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże

- deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz

konstrukcji na nim umieszczonych.

5.3. Zbrojenie.

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia.

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Przed użyciem

należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.

5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej.

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach

- spawanie zbrojenia niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera

- gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy to uzgodnić z Inżynierem.

5.4. Betonowanie.

5.4.1. Po dokonaniu odbioru zbrojenia należy rozłożyć masę betonową z jednoczesnym

zagęszczaniem przy użyciu wibratorów.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator powinien mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu.

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami. Nie wolno układać

mieszanki na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 40C bez specjalnego

zabezpieczenia.

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- szalunków,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania

- dokładności prac wykończeniowych,

- pielęgnacji betonu.

6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową.

- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem

potwierdzonym przez Inżyniera

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach

poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi są:

1m3 kubatury stóp fundamentowych

1m2 płaskich płyt żelbetowych

1m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10

1m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych

wbudowanej mieszanki betonowej.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót , a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

- dostarczenie niezbędnych materiałów innych czynników produkcji,

- przygotowanie i montaż zbrojenia,

- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań,

- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi

pracami dodatkowymi,

- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiałów

rozbiórkowych placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1. Zalecane normy:

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem polskie normy (PN) i branżowe (BN), w tym

w szczególności:

PN- 63/B- 06251 Roboty betonowe i żelbetowe

PN- 88/B- 06250 Beton zwykły

PN- 90/B- 06240- 44 Domieszki do betonu

PN- 79/B- 06711 Kruszywa mineralne

PN- 81/B- 30003 Cement murarski 15

PN- 90/B- 30010 Cement portlandzki

PN- ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.

PN- ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.

PN- ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA    KOD wg CPV 45212300-9

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z technologią prac osuszających piwnice:

- wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej i drenażu

- wykonanie izolacji poziomej zewnętrznych ścian fundamentowych,

- wykonanie drenażu opaskowego.

-

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogolnej.

2. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów

przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego wyboru

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o

swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy

rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

Zastosowane materiały:

2.1 Izolacja pionowa zewnętrzna i drenaż.

- bitumiczna masa chemoutwardzalna,

- rury PCV o średn. 100 w warstwie filtracyjnej owiniętej geowłókniną,

2.2. Izolacja pozioma zewnętrznych ścian fundamentowych.

- środek chemiczny hydrofobizujący

- płynna zaprawa mineralna.

2.3. Drenaż opaskowy.

- rury PCV perforowne ułożone w warstwie filtracyjnej żwirowej

- warstwa filtracyjna wykonana w geowłókninie

2.4. Składowanie materiałów na placu budowy.

Musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym. Materiały należy magazynować i

przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego

asortymentów.

2.5. Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępując do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zastosuje sprzęt

gwarantujący właściwą jakość robót.

3.1. Do robót można stosować następujący sprzęt:

- sprzęt specjalistyczny do wykonania robot izolacyjnych osuszających piwnice

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP .

Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu :

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy

- samochód dostawczy

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace wstępne.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji

przeciwwilgociowych.

5.2. Roboty przygotowawcze.

- odczyszczenie i wyrównanie podłoża

- wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej

- ułożenie drenażu opaskowego z rur PCV perforowanych ułożonych w warstwie filtracyjnej

żwirowej,

- wykonanie izolacji poziomej zewnętrznych ścian fundamentowych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania materiałów.

Użyte materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zgodne z

Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie użytych materiałów wykonania izolacji przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową.

– sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty

– sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym

– sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały

wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku

Budowy zapisem potwierdzonym przez Inżyniera

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla izolacji przeciwwilgociowej 1m2 (metr kwadratowy) .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogolnej.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6

dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie warstwy filtracyjnej żwirowej,

- ułożenie drenażu opaskowego,

- wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej,

- wykonanie izolacji poziomej zewnętrznych ścian fundamentowych

Odbiór robót zanikających musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania .

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

9.2. Inne dokumenty

Certyfikaty , aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania materiały stosowane na budowie.

AS
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 ROBOTY MURARSKIE   KOD wg CPV 45212300-9

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z robotami murarskimi ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem robót murarskich -ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Zakres robót:

1. murowanie ścian parteru, piętra i poddasza.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogolnej.

2. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów

przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego wyboru

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o

swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy

rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

Zastosowane materiały

2.1. Bloczki MAX kl. 15 musi spełniać wymagania wg PN-B-12008

2.2. Bloczki Porotherm kl. 15

2.3. Zaprawa murarska wapienno- cementowa.

2.4. Składowanie materiałów na placu budowy.

Musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód

opadowych. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych

jego asortymentów.

2.5. Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i

protokółami odbioru technicznego.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZ\ĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Specyfikacja Ogólna.

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich ścian zewnętrznych i wewnętrznych

winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu

do wykonywania robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  Wymagania ogólne.

4.2.TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP .

Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy

- samochód dostawczy

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne.

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

Przystąpienie do wykonania robót, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych

warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki i etap robót budowlanych

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. WYKONANIE ROBÓT

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach

określonych w pkt. 10.

Przy wznoszeniu murów przestrzegać zasad określonych przez producenta , stosować zaprawy

wapienno-cementowe dla ścianek działowych i wewnętrznych oraz zewnetrznych.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne.

6.2. BADANIA MATERIAŁÓW.

Użyte materiały do budowy ścian muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie

użytych materiałów do budowy ścian przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w

Dokumentacji Projektowej.

6.3. BADANIA ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione

do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inżyniera

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót

Badaniom poddać:

- jakość cegły i pustaków

- jakość stosowanych zapraw

- odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian

- wygląd powierzchni i krawędzi ścian

- wykończenie na styku z posadzką i stropem

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

Nadzoru.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne.

7.2. Jednostka obmiarową

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny)

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki

pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót

Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów :

Od kierunku pionowego – max 2mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm - w pomieszczeniu

Od kierunku poziomego – max 3mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm – na całej powierzchni między przegrodami

8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej :

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub

niezgodności wykonania robót z zamówieniem

8.5. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania ogólne”.

8.6. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- obsługę sprzętu

- ustawienie rusztowań

- wykonanie murów wraz z nadprożami

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

9.PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości

PN-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

PN-B-06714-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów

budowlanych z betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych.

9.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). wraz z

późniejsymi zmianami

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie

następujących tomów:

3. Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej

4. Dokumentacja projektowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWA DACHU , OBRÓBKI BLACHARSKIE KOD wg CPV 45260000-7

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót

przewidzianych do wykonania w ramach budowy  dachu związanej z „Rozbudową i modernizacją bazy administracyjno – turystyczno – kulturalnej i pożarniczej w Łękawicy”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie .

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem konstrukcji dachowej z pokryciem oraz obróbek blacharskich.

Zakres robót dla budowanego dachu :

– mocowanie murłat do wieńców żelbetowych

– montaż konstrukcji krokwiowo - płatwiowej

– montaż łat

– montaż pokrycia dachowego

– wykonanie obróbek blacharskich

- montaż rynien i rur spustowych.

1.4.Określenia podstawowe

Zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

Specyfikacji Ogólnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji  Ogólnej.

2. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego

wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić

Inżyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w

okresie ustalonym przez Inżyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za

wykonaną pracę.

2.1. Drewno na konstrukcję dachową.

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z Dokumentacją Techniczną

Drewno- świerk kl. C 30, zabezpieczone przed działaniem ognia, grzybów domowych

i owadów.

2.2. Deski

Deski okapowe oraz łaty z drewna kl. III.

2.3 Dachówka cementowa

Zastosowano dachówkę cementową typu Braas z warstwą ochronną sylikonową. Dachówka w kolorze czerwonym.

2.4. Składowanie materiałów na placu budowy.

Musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym . Elementy stalowe, drewniane

mogą być składowane poziomo jedno lub wielowarstwowo. Przy wielowarstwowym

składowaniu poszczególne warstwy przedzielić przekładkami drewnianymi.

Wszystkie materiały magazynować i składować zgodnie z zaleceniami producenta.

Elementy drobne należy składować w zamkniętym magazynie.

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego

asortymentów.

2.5. Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym

przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępując do wykonania przebudowy dachu zastosuje sprzęt

gwarantujący właściwą jakość robót oraz zapewni właściwe bezpieczeństwo przy

wykonywaniu robót.

3.1. Do robót przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:

7. Do robót rozbiórkowych wykonawca winien zastosować sprzęt niezbędny do

wykonania zakresu robót objętego zamówieniem

8. 3.2. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

- dźwig

- wciągarkę mechaniczną

- samochód skrzyniowy z dłużycą

- samochód samowyładowczy

- betoniarka

- podnośniki hydrauliczne

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz

BHP . Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót

zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami

Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy

- samochód dostawczy

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace wstępne.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z

budową dachu.

5.2. Roboty rozbiórkowe.

Przy robotach rozbiórkowych dachu i stropów  należy bezwzględnie przestrzegać wskazanej kolejności robót i pamiętać o wszelkich zabezpieczeniach i podparciach , zapewniającej bezpieczeństwo konstrukcji budynku jak również osób przebywających w obiekcie i wykonujących prace. Rozbiórka winna odbywać się ręcznie przez wyszkolonych do tych prac pracowników Teren wokół robót rozbiórkowych zabezpieczyć . 

Przy rozbiórce elementów dachu winni być zatrudnieni wykwalifikowani cieśle ; należy

stosować zabezpieczenia linowe i kaski. Należy przygotować folię zabezpieczającą dla

ewentualnego zabezpieczenia odkrytego dachu przed deszczem. Odkrywki dachu

należy wykonywać w polach w których można przystąpić do robót i ukończyć je przed

końcem dniówki.

Przed końcem dniówki i zejściem z budowy należy zabezpieczyć miejsca prowadzonych

prac ( sprawdzić wszystkie podparcia , teren zabezpieczyć przed dostępem osób

niepowołanych , w przypadku pozostawienia odkrytych elementów dachu zabezpieczyć

te miejsca przed wpływami atmosferycznymi)

5.4. Konstrukcja dachu.

Wykonac z elementów drewnianych o następujących parametrach : 

- murłaty 14 cm x 14 cm

- krokwie 8 cm x 18 cm

- płatwie 12 cm x 16 cm

- wymiany 8 cm x 18 cm

- słupy 12 cm x 12 cm

- miecze 10 cm x 10 cm

- podwaliny 12 cm x 12 cm.

Do montażu konstrukcji więźby dachowej  stosowac gwoździe, śruby M10 i łączniki stalowe. Roboty prowadzic ze szczególną dbałością zachowania przepisów BHP dotyczących prowadzenia robót na wysokościach.

Wszystkie elementy drewniane więźby zabezpieczyc środkami ognio- oraz grzybo i owadochronnymi.

5.5. Pokrycie dachu

Wykonac z dachówki cementowej w kolorze czerwonym. Dachówkę należy  należy montowac na łatach drewnianych 6 cm x 4 cm w rozstawie  zalecanym przez producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania materiałów.

Użyte materiały do budowy kanału muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową.

– sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty

– sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym

– sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały

wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w

Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inżyniera

6.3. Badanie konstrukcji z drewna

Podstawą oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości

- wbudowanych materiałów ( ocena jakości konstrukcji drewnianej przy dostawie na budowę)

- wykonania poszczególnych elementów przed ich zamontowaniem ( sprawdzenie

wykonanych połączeń, wymiarów poszczególnych elementów, sprawdzenie wilgotności

drewna, zabezpieczenia drewna przed wilgocią, ogniem, korozją chemiczną i biologiczną )

- gotowej konstrukcji

6.4. Badanie podłoża

Do badania wykonania pokryć dachowych można przystąpić po sprawdzeniu zgodności

wykonania podłoża i podkładu z Dokumentacją Techniczną oraz sprawdzeniu:

- równości powierzchni - za pomocą łaty kontrolnej o dłg 2 m. , prześwit między

sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy

niż 5 mm

- szerokości szczelin w stykach desek- poprzez oględziny lub pomiar

- przybicia łat do krokwi – za pomocą oględzin

- oparcia lub zamocowania płatwi

- pochylenia połaci dachowej

- zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podłoża

- uformowania styku pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia

- wykonania impregnacji desek i zabezpieczenia preparatem ogniochronnym

Badania podłoży należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej

pogody, przed przystąpieniem do krycia dachu.

6.5. Badanie pokrycia dachu

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót , po deszczu. Należy

sprawdzić:

- sprawdzenie równości powierzchni pokrycia

- sprawdzenia prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w wybranych przez

odbierającego miejscach ( sprawdzenie po deszczu)

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

- wykonanie podłoża

- dokładność zagruntownia podłoża i mocowania podkładu,

- jakość zastosowanych materiałów i gotowych elementów wykonanych warsztatowo,

- dokładność wykonania elementów konstrukcyjnych ,

- dokładność wykonania obróbek i elementów połączenia istniejącego pokrycia z częścią

dobudowaną

Odbiór robót zanikających musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót

Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów :

max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm - w pomieszczeniu

8.4.Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co

najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie

zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem

8.5.Podstawa płatności

8.5.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnośc i ogólne ustalenia dotyczące

podstawy płatności podano w części pt. „Wymagania ogólne”

8.5.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego i odpowiednich zabezpieczeń

– dostarczenie materiałów i sprzętu

– obsługę sprzętu

– wykonanie i montaż elementów konstrukcyjnych dachu

– montaż dachówki

– zabezpieczenie odkrytego dachu

– wykonanie podłoża

– wykonanie pokrycia

– oczyszczenie miejsca pracy

– likwidacje stanowiska pracy

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

PN-82/B-02001 Obciążenia stałe

PN-82/B-02003 Obciążenia technologiczne

PN-80/B-02010 Obciążenia śniegiem

PN-87/B-02011 Obciążenia wiatrem

PN-84/B-03264 Konstrukcje żelbetowe

PN-80/B-32000 Konstrukcje stalowe

PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne .Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa

10. 9.2. Inne dokumenty

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.VII 1994 wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz.U.nr 109 poz.1156)

Instrukcja zabezpieczania przed korozją elementów stalowych KOR-3 tabl.8

AS-GOR S.C. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  KOD wg CPV 45310000-3

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

elektromontażowych, które zostaną wykonane w ramach rozbudowy i modernizacji bazy administracyjno – turystyczno – kulturalnej i pozarniczej w Łękawicy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Projektem

Wykonawczym.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami nadzoru inwestorskiego i

autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowej i ST. Wykonawca powinien poinformować nadzór inwestorski o proponowanych

źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.

Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami

gwarancyjnymi, obowiązującymi certyfikatami i protokołami odbioru technicznego.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przewidzianego do danego rodzaju

robót. Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym

normom przedmiotowym.

4. TRANSPORT

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, jednak w sposób

zabezpieczający przed ich uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki ich wykonania.

Wykonanie robót może być przeprowadzone tylko przez wykonawcę posiadającego niezbędne

uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych.

5.1. Układanie przewodów

Układanie przewodów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, w liniach

prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. Przejścia przewodów przez ściany należy

wykonać w trwale mocowanych rurkach ochronnych o średnicy wynoszącej, co najmniej

1,5- krotną wartość średnicy przewodu. Przepusty po wciągnięciu przewodów uszczelnić

pianką. Przewody należy układać pod tynkiem. Na ścianach przewody prowadzić poziomo na

wysokości minimum 2,3 m nad posadzką.

5.2. Orurowanie dla instalacji logicznej

Ułożenie rur dla instalacji logicznej wykonać w bruzdach wykutych poziomo w murze na

wysokości minimum 2,4m od posadzki i zatynkowanych. Piony i podejścia do gniazd

logicznych wykonać prostopadle do posadzki.

5.3. Montaż opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe należy montować na stropie oraz na ścianach w miejscach

przedstawionych w dokumentacji, w sposób zgodny z instrukcją montażu podaną przez

wytwórcę. Po przykręceniu oprawy należy wprowadzić do niej przewód kabelkowy, wykonać

uszczelnienie na fabrycznie zamontowanym dławiku i dokonać połączeń do listwy zaciskowej

wewnątrz oprawy. 

5.4. Montaż osprzętu

Gniazdka wtyczkowe i komputerowe należy montować na wysokości 80 cm nad posadzką.

Gniazda dla zasilania  montować na wysokości 50 cm na posadzką.

6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zakres badań kontrolnych obejmuje:

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy;

- stwierdzenie posiadania przez wykonawcę posiadania świadectw dopuszczających dany

materiał do stosowania w budownictwie;

- stwierdzenie właściwej jakości materiałów na podstawie atestów producenta;

- wizualną ocenę wykonanych czynności;

6.2. Po wykonaniu robót należy wykonać badania i pomiary:

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów;

- pomiar rezystancji izolacji;

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- pomiar rezystancji uziemienia

Wszystkie wyniki badań i pomiarów należy zamieścić w protokołach.

7. OBMIAR ROBÓT

W zależności od wykonywanych czynności jednostką obmiaru jest metr [m] lub ilość

sztuk [szt.].

8. ODBIÓR ROBÓT

Zakres odbiorów:

- odbiór materiałów

- odbiór wykonanych robót na podstawie:

- stwierdzenia zgodności zakresu z dokumentacją

- oceny wizualnej

- oceny badań i pomiarów na podstawie protokołów

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych

charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa -

Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego

napięcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami

atmosferycznymi lub łączeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania

izolacyjnego i łączenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy

AS-GOR S.C.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 ROBOTY SANITARNE KOD  wg CPV 45330000-9

( INSTALACJA WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA I C.O)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z budową instalacji sanitarnych:

- wykonanie głównego ciągu wodnego wody zimnej na poziomie parteru

- instalacja wodociągowa dla węzłów sanitarnych zlokalizowanych w parterze i poddaszu

- wykonanie dodatkowego pionu hydrantowgo przy głównej klatce schodowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych

przewodów, armatury i urządzeń do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę

spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących

warunków jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi

1.4.2.Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w

rozporządzeniu

1.4.3. Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci

wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja

zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia ( studni) – od urządzenia za pomocą którego jest

pobierana woda z tego ujęcia

1.4.4. Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenie do przygotowania ciepłej wody

1.4.5. Ciśnienie robocze instalacji p rob. – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości

instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie

1.4.6.Temperatura robocza t rob. – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości

instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji

wody zimnej wynosi 20 0C , a instalacji wody ciepłej 60 0C

1.4.7.Średnica nominalna ( DN lub dn) – średnica ,która jest dogodnie zaokrągloną liczbą w

przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur- średnicy zewnętrznej dla kielichów

kształtek- średnicy wewnętrznej) wyrażone

1.4.8. Nominalna grubość ścianki rury ( en) grubość ścianki,która jest dogodnie zaokrągloną

liczbą w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w mm.

1.4.9. Instalacja kanalizacyjna –zespól powiązanych ze sobą elementów służących do

odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej

zewnętrznej lub innego odbiornika

1.4.10. Użytkownik instalacji- osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji

kanalizacyjnej w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia

1.4.11. Przepływ obliczeniowy- umowna wartość strumienia objętości ścieków , stanowiąca

podstawę wymiarowania przewodów instalacji kanalizacyjnych

1.4.12. Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń

płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno- sanitarnych i gospodarczych

1.4.13. Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub odpływowym

1.4.14. Przewód spustowy (pion)- przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść

kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego

1.4.15. Przewód odpływowy ( poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów

do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

1.4.16. Podłączenie kanalizacyjne( przykanalik )- przewód odprowadzający ścieki z

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika

1.4.17. Wpust- urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i

odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej

1.4.18. Rynna – przewód otwarty zbierający wody opadowe z połaci dachowej i odprowadzający je do przewodu spustowego

1.4.19. Zamknięcie wodne- urządzenie zabezpieczające przed wydostaniem się gazów z instalacji kanalizacyjnej

1.4.20. Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia

1.4.21. Centralne ogrzewanie – ogrzewanie , w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu

pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do

ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego

1.4.22. Czynnik grzejny – płyn(woda, para wodna lub powietrze ) przenoszące ciepło

1.4.23. Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów

służących do wytwarzania, doprowadzania ,rozdziału i rozprowadzania czynnika

grzejnego

1.4.24. Źródło ciepła - w instalacji centralnego ogrzewania – węzeł cieplny lub kotłownia

1.4.25. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

2. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów

przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego wyboru

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o

swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy

rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

Zastosowane materiały:

2.1. Instalacja wodociągowa :

- Rury wodociągowe.- rury PEXa Rautitan , muszą spełniać wymagania

wg PN-C-89200

- izolacja rur ,

2.2.Instalacja p.poż.

- Hydranty Dn25 p.poż. z 30 m wężem 700 x 750

- Instalacja wody p.poż z rur stalowych ocynkowanych (poziomy pod stropem z rur Dn50, piony

w bruzdach z rur stalowych ocynk. Dn 40, Dn32, Dn25 oraz poziomy z rur PEXa Rautitan

obudowane w bruzdach z przegrodą p.poż 30 min – Dz50, Dz32).

2.3. Urządzenia i armatura:

- miska ustępowa „Geberit” + stelaż + obudowa

- miska ustępowa z układem pompowym

- umywalka „50” z półnogą

- podgrzewacz elektryczny V=40l, V=5 l

- wpusty podłogowe

- czyszczaki w podłodze i na pionie

Baterie umywalkowe stopowe

Zawory Dn 15 do podłączenia umywalek

Zawory kulowe Dn 25 i 15

- Zawory bezpieczeństwa Dn15

- Zawory zwrotne

2.4. Wewnętrzna kanalizacja sanitarna

- poziomy ułożone pod posadzką z rur PCV Dz 200, Dz 160, Dz 110, Dz 75

- poziomy pod stropem – rury PCV Dz 110

- piony i podejścia montowane w bruzdach z rur PCV Dz110, Dz 50.

2.5. Instalacja c.o.

- rury PEXa łączone za pomocą złącz zaciskowych

- rury miedziane spawane lutem twardym

- grzejniki stalowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi typu CosmoNova

2.6. Składowanie materiałów na placu budowy.

Musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód

opadowych.

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego

asortymentów.

2.7. Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.

3.1. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

- zgrzewarka

- spawarka

- gwintownica

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP .

Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami  zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy

- samochód dostawczy

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury muszą być układane w pozycji poziomej.

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod skrajne rury.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace wstępne.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową instalacji wodociągowej, instalacji p.poż, kanalizacji sanitarnej i instalacji c.o.

.

5.2. Roboty przygotowawcze.

- demontaż istniejących instalacji wymagających przebudowy

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy

- wykonanie bruzd w ścianach

5.3. Roboty montażowe

Przewody winny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań

przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przez

punkty czerpalne

Przewody instalacji wodociągowej prowadzić po ścianach wewnętrznych

Przewody poziome prowadzone przy ścianach na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego

wykonane są rury.

Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną ( np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop ) należy stosować przepust w tulei ochronnej.

Kanalizacja sanitarna wewnętrzna do przebudowy w całości z rur kanalizacyjnych PCV litych

łączonych na uszczelki gumowe. Ciągi poziome należy ułożyć pod posadzką w podsypce z piasku zwykłego ze spadkiem w kierunku odbiornika.

Kanalizacja uzbrojona w czyszczaki, rewizje i zawory napowietrzające. Piony kanalizacyjne

prowadzić w bruzdach ściennych. W węzłach sanitarnych w pokojach zatrzymań zabudować

wentylatory łazienkowe.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania materiałów.

Użyte materiały do budowy instalacji wod-kan, p.poż i c.o. muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową.

– sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty

– sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym

– sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały

wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku

Budowy zapisem potwierdzonym przez Inżyniera

6.3. Badanie szczelności przewodów .

Po wykonaniu instalacji wod-kan i c.o. należy przeprowadzić próby szczelności zgodnie z

obowiązującą normą.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla rurociągu 1mb (metr bieżący) .

Dla urządzeń i armatury 1 sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6

dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie podsypki piaskowej

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych ,

- wykonana izolacja,

Odbiór robót zanikających musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

PN-84/B-01440 – Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar.

PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

Ustawa: Prawo Budowlane z dn. 7.VII 1994 wraz z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dn. 7. VI. 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu

ścieków.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

ROBOTY TYNKARSKIE WEWNĘTRZE i ZEWNĘTRZNE KOD wg CPV 45410000-4
1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w Specyfikacji Ogólnej.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych

–  wykonanie tynków wewnętrznych

– wykonanie tynków zewnętrznych

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogolnej.
2. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów

przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego wyboru

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o

swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się

zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę

Zastosowane materiały:

– zaprawa cementowa

– tynk nawierzchniowy

– szpachla

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

mieszarki do zapraw

agregatu tynkarskiego

betoniarki wolnospadowej

pompy do zapraw

przenośnych zbiorników na wodę do transportu

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Wymagania ogólne.

4.2.TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP .

Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne.

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

Przystąpienie do wykonania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, dla tynków

zewnętrznych w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

5.3. WYKONYWANIE ROBÓT

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach

określonych w pkt. 10.

tynki wewnętrzne i zewnętrzne

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 

Sposoby wykonania zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubość tynków w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

Tynki kat. IV zalicza się do odmian doborowych.

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne.

6.2. BADANIA W CZASIE REALIZACJI i ODBIORU ROBÓT

Badaniom poddać:

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

- częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności

jej marki i konsystencji powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane

zwykłe”.

- Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100

p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów

- Prawidłowości przygotowania podłoży

- Mrozoodporności tynków zewnętrznych

- Przyczepności tynków do podłoża

- Grubości tynku

- Wyglądu powierzchni tynku

- Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku

- Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania ogólne.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki

pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót

8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej

dwumetrowej łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- Pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w

pomieszczeniu

- Poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na

całej powierzchni między przegrodami [pionowymi (ścianami, belkami itp.).

8.3.2. Niedopuszczalne są następujące wady:

Wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków

przenikających z podłoża, pilśni itp.

Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej :

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub

niezgodności wykonania robót z zamówieniem

8.5. Podstawa płatności

8.5.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania

Ogólne.

8.5.2.Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

przygotowanie zaprawy

dostarczenie materiału i sprzętu

obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi

ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na

wysokości do 4 m dla robót dla robót wewnętrznych i do 15 m dla robót zewnętrznych

przygotowanie podłoża 

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów

wykonanie tynków

reperacja tynków po dziurach i hakach

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

likwidację stanowiska roboczego

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku

PN-79/B-0671 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku

9.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie

następujących tomów:

Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950

Warszawa, ul. Filtrowa

3. Dokumenty przetargowe

4. Dokumentacja projektowa

AS-GOR
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH KOD wg CPV 45410000-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiar specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin

z płyt gipsowo-kartonowych (ścianki i obudowy z płyt gipsowych).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie

ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i

okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów

tradycyjnych.

– Okładziny objęte niniejszą specyfikacją kształtują formę architektoniczną danego elementu

konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających

wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

– Strona “prawa” płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana

jest do wnętrza pomieszczenia. Strona “lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada

nadruk z symbolem producenta oraz zakładowe połączenia kartonu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

– roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć

wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych

zgodnie z ustaleniami projektowymi,

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

– procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący “jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy,

aprobaty techniczne i instrukcje,

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad

podanych w normie PN-72/B-10122 “Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót podano w części  “Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PNB- 79405 – wymagania dla płyt gipsowych

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowej:

1. grubość – 12,5±0,5 mm

2. szerokość – 1200 (+0; -0,5) mm

3. długość – [2000-3000] (+0; -6,0) mm

4. masa 1 m2– 5,5-6,5 kg

5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku włókien – min. 280N

– równolegle do kierunku włókien – min. 110N

2.2. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę

odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych rozmiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty

0,5-1,0 mm.

2.3.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.4. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych

Do przymocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje

gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, “T”, “T Plus”, “ISOCOL”.

Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta “LAFARGE” - NIDA

GIPS na opakowaniach.

2.5. Systemowa konstrukcja nośna – słupki, listwy, zawieszenia

2.6. Śruby rozporowe HILTI

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania ścianek i obudów

Wykonawca przystępujący do wykonania ścianek i obudów powinien wykazać się

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  „Wymagania ogólne”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty

taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym,

a zarazem płaskim podkładzie.

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na

drugi.

4.3.Transport

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka

widłowego o udźwigu co najmniej2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne”.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przejścia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i

odpadów.

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż

+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność

względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

5.3. Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe należy wykonać:

z użyciem ściennych profili “U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,

przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES,

wypełnienie wełną mineralną gr. 10 cm.

5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – warstwa nośna, oraz górnej – warstwa główna. Można wykonywać ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.

Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe.

5.4.2. Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z którego wykonany jest strop, wybiera się

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę.

Konstrukcję obudowy należy podwiesić do stropu w oparciu o belki profilowe przy pomocy

różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.

kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy mocowane za pomocą kołków

rozporowych powinny wytrzymać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-

79405 “Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.

W szczególności powinna być oceniana:

– równość powierzchni płyt,

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),

– wilgotność i nasiąkliwość,

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6.2.2. Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię ścian z płyt gipsowo-kartonowych oblicza się w metrach kwadratowych jako

iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy

wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów

oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle

ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

Z powierzchni nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda

z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3. Roboty uznaje się za wykonane za zgodne z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały

wyniki pozytywne.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodność z dokumentacją techniczną,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podłoża,

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

e. wichrowatość powierzchni. Dopuszczalne odchylenia powieszchni i krawędzi:

od kierunku pionowego – max 1,5mm na 1mb i nie więcej niż 3 mm – w pomieszczeniu do 3,5m

wysokości od kierunku pionowego – max 1,5mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm – w pomieszczeniu powyżej 3,5m wysokości

od kierunku poziomego – max 2,0mm na 1mb i nie więcej niż 3 mm – na całej powierzchni

ograniczonej ścianami, belkami, itp.

8.5. Podstawa płatności

8.5.1. Ogólne zasady

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne”.

8.5.2. Podstawa rozliczenia finansowego

Podstawą jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni ścianki wg ceny jednostkowej,

która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

- przygotowanie rusztu z profili stalowych,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i

dopasowaniem,

- wypełnienie wełną mineralną o grub. 10 cm,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,

- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taśmą papierową,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik “Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych z budownictwie” - wydanie IV –

Kraków 1996 r.

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 2002r.

AS-GOR S.C. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KŁADZENIE PŁYTEK NA POSADZCE KOD wg CP 45430000-0

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z układaniem płytek gresowych na posadzce

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

układaniem glazury na posadzkach.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w części  „Wymagania ogólne”.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów

przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego wyboru

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o

swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy

rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

Zastosowane materiały:

2.1.płytki ceramiczne gresowe 30 x 30 cm, kolorystyka podana w projekcie

2.2.Cienkowarstwowa zaprawa klejowa Sopro No 1

2.3.Fuga elastyczna

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  „Wymagania ogólne” .

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca przystępujący do wykonania robót kładzenia płytek na posadzce winien wykazać się

możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania

robót płytkarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  „Wymagania ogólne”.

4.2. TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP .

Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy

- samochód dostawczy

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w

czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

Przystąpienie do wykonania robót, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych

warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki i etap robót budowlanych

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. WYKONANIE ROBÓT

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach

określonych w pkt. 9.

Płytki ceramiczne układać na przygotowanych podłożach . Płytki układać z zachowaniem układu i kolorystyki określonym w projekcie. Stosować fugę określaną krzyżykami o szerokości 3mm. Płytki układać po izolowaniu płaszczyzny podłoża środkami uszczelniającymi SOPRO z zastosowaniem taśm uszczelniających narożnikowych i kołnierzy przy przejściach instalacyjnych. Płytki kleić na cienkowarstwowej zaprawie klejowej SOPRO. Fugi wypełnić fugą elastyczną SOPRO w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.
6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”.

6.2. BADANIA W CZASIE REALIZACJI i ODBIORU ROBÓT

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną

- jakość płytek ceramicznych

- jakość stosowanych zapraw, uszczelnień i taśm uszczelniających

- odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni ściany

- wygląd powierzchni i krawędzi ścian

- wykończenie na styku z posadzką, stropem, ścianą tynkowaną i narożnikiem ściany

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki

pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót

Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów :

– max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm - w pomieszczeniu

8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej :

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub

niezgodności wykonania robót z zamówieniem

8.5. Podstawa płatności

8.5.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części  „Wymagania ogólne”.

8.5.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- obsługę sprzętu

- wykonanie uszczelnień /tylko pomieszczenia mokre/

- wykonanie płytkowania

- fugowanie płaszczyzny płytkowanej

- osadzenie ewentualnych listew dylatacyjnych

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie

systemami zapewnienia jakości

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów

budowlanych z betonu

9.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: Tom I.- „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa

1.Dokumenty przetargowe

2. Umowa, warunki Kontraktu.

3. Dokumentacja projektowa

4. Instrukcje stosowania zapraw, uszczelnień i fug

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KŁADZENIE GLAZURY NA ŚCIANACH KOD wg CPV 45430000-0

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z układaniem glazury na ścianach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

układaniem glazury na ścianach

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w części  „Wymagania ogólne”.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów

przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego wyboru

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o

swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera.

2.1. płytki ceramiczne “glazura” o wymiarach 30 x 30 mm , kolorystyka podana w projekcie wnętrz

2.2.cienkowarstwowa zaprawa klejowa

2.3.fuga elastyczna SOPRO

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  „Wymagania ogólne”.

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca przystępujący do wykonania robót kładzenia glazury na ścianach winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót płytkarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.

4.TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  „Wymagania ogólne”.

4.2.TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP .

Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy

- samochód dostawczy

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w

czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

Przystąpienie do wykonania robót, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych

warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki i etap robót budowlanych

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.WYKONYWANIE ROBÓT

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach

określonych w pkt. 9.

Płytki ceramiczne układać na przygotowanych ścianach tynkowanych tynkami wapiennocementowymi.

Płytki układać z zachowaniem układu i kolorystyki określonym w projekcie.

Stosować fugę określaną krzyżykami o szerokości 3 mm. Płytki układać po izolowaniu płaszczyzny ściany środkami uszczelniającymi SOPRO z zastosowaniem taśm uszczelniających narożnikowych i kołnierzy przy przejściach instalacyjnych. Płytki kleić na cienkowarstwowej zaprawie klejowej SOPRO. Fugi wypełnić fugą elastyczną sopro w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

6.KONTROLA JAKOŚCI

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

6.2.BADANIA W CZASIE REALIZACJI i ODBIORU ROBÓT

- zgodność realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną

- jakość płytek ceramicznych

- jakość stosowanych zapraw, uszczelnień i taśm uszczelniających

- odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni ściany

- wygląd powierzchni i krawędzi ścian

- wykończenie na styku z posadzką, stropem, ścianą tynkowaną i narożnikiem ściany

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki

pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót:

Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów :

Od kierunku pionowego – max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm - w pomieszczeniu

Od kierunku poziomego – max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm – na całej powierzchni między przegrodami

8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej :

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub

niezgodności wykonania robót z zamówieniem

8.5.Podstawa płatności

8.5.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części . „Wymagania ogólne”.

8.6. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- obsługę sprzętu

- ewentualne ustawienie rusztowań

- wykonanie podłoża wyrównującego (tynk wap-cem.)

- wykonanie płytkowania

- fugowanie płaszczyzny płytkowanej

- osadzenie listew dylatacyjnych i obrzeżnych

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów

budowlanych z betonu

PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie

systemami zapewnienia jakości

9.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących

tomów:

Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950

Warszawa, ul. Filtrowa

3. Dokumenty przetargowe

4. Umowa, warunki Kontraktu

5. Dokumentacja projektowa

6. Instrukcje producenta płytek

7. Instrukcje stosowania zapraw, uszczelnień i fug systemu

AS-GOR S.C. 
AS-GOR S.C.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW   KOD wg CP 45440000-3

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonywaniem robót malarskich ścian i sufitów.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

malowaniem ścian i sufitów

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w części „Wymagania ogólne”.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części  „Wymagania ogólne”.
2.MATERIAŁY

malowanie wewnętrzne:

2.1.farby silikonowe o podwyższonej odporności na ścierania

2.2.farby wapienne 

Do malowania trzeba użyć farb silikonowych o podwyższonej odporności na ścieranie.

elewacja- malowanie tynków

2.3. farby silikatowe

3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich ścian i sufitów winien wykazać się

możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania

robót malarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przystąpienie do wykonania robót, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych

warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki i etap robót budowlanych

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych..

5.3. Wykonanie robót

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach

określonych w pkt. 9.

Wymalowania ścian i sufitów wewnątrz obiektu prowadzić na zagruntowanych i przygotowanych powierzchniach ścian pomieszczeń.  W pozostałych pomieszczeniach farby

kłaść stosując metodę wałków malarskich w dwóch powłokach. Stosować odpowiednie przerwy

technologiczne pomiędzy kolejnymi powłokami. Stosować zalecenia producenta farb co do

wykonywania robót. Grubość powłoki uzależnić od stopnia krycia farby. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót

Badaniom poddać:

1. zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej

2. jakość i kolor farb

3. jakość i stopień przygotowania podłoża

4. wygląd powierzchni i stopień pokrycia

5. wykończenie na styku z innymi materiałami stosowanymi na ścianach i sufitach

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w części  „Wymagania ogólne”.

8.2.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki

pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót

Powierzchnia poddana malowaniu w danym kolorze określonym w dokumentacji nie może

wykazywać różnic w kolorze i nasyceniu pokrycia malarskiego.

8.4.Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej :

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub

niezgodności wykonania robót z zamówieniem

8.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.5.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt. „Wymagania ogólne”.

8.5.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- obsługę sprzętu

- ustawienie rusztowań

- wykonanie przygotowania podłoża i jego gruntowanie

- wykonanie pierwszej i drugiej powłoki malarskiej

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

9.Przepisy związane:

9.1. Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie

systemami zapewnienia jakości

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania Zast. część

przez PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2

9.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących Tomów: Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej,

00-950 Warszawa, ul. Filtrowa

3.Dokumenty przetargowe

4.Umowa, warunki Kontraktu.

5.Dokumentacja projektowa

6.Instrukcje stosowania farb i materiałów

AS-GOR S.C.
